朝陽科技大學窗型 (含分離式) 冷氣設備使用管理規範

- 目的：

為提高本校窗型（含分離式）冷氣設備使用效能，延長使用年限，並兼顧節能原則，特訂定本規範。

- 冷氣設備購置及管理原則：

(一)購置冷氣設備應優先選擇符合節能標章及EER(能源效率比值)較高之冷氣。（EER值愈高，則冷氣愈省電，一般而言每提高0.1，就可節約4%冷氣機用電。）

(二)應建立冷氣設備基本資料庫，諸如：使用單位、廠牌規格、放置地點、編號、購置日期、維修保養紀錄等，作為日後維修或汰換冷氣時之評斷依據。

- 冷氣設備使用、操作原則：

(一)室溫應近攝氏28℃始可使用冷氣設備，且溫度設定以不低於攝氏26℃為宜。（因每調高溫度設定值1℃約可節省冷氣用電6%。經常出入的空間，室內溫度不宜低於室外溫度5℃以上，以維身體健康。）

(二)使用冷氣設備，請緊閉門窗，避免冷氣外洩或熱氣入內，增加電力負擔。

(三)配合電扇使用，可加速室內冷空氣循環，達到最佳的冷氣效果，並可降低電力消耗。

(四)研究室或辦公室若長時間(例如開會、上課)無人在內，應關閉冷氣電源。

(五)大辦公室內少數一、二人加班，請盡量避免使用冷氣。

四、冷氣保養維修相關規定：

(一)冷氣設備之日常清潔保養，如濾網定期清洗、外觀清潔...等，由使用人(單位)負責。若因疏於保養或不正常使用而致損壞或故障，其更新或維護費用由使用人(單位)自行負擔。

(二)為節約能源並提高冷氣效能，請遵守下列事項：

1、使用單位(人)於寒、暑假過後及開學前一週，先行檢查清潔冷氣設備。

2、使用期間應每月至少清洗空氣過濾網一次以上。

3、灰塵較多的場所，應一星期至少清洗空氣過濾網一次，並做成記錄。

(三)溫度感測控制器異常時，較為耗電，應及時請廠商修復。

(四)冷氣設備使用時，若發現異常現象，如久候不冷、運轉有異...等，為避免耗費電力，甚而造成機件故障，應先關閉電源，通報總務處保管組。

(五)普通教室、教授研究室及各會議室(廳)冷氣故障，請先通知保管組(分機6072-6076)或至保管組網站下載填寫「窗型冷氣、分離式冷氣、窗簾、教俱請修單」通報維修。

朝陽科技大學

冷氣設備基本資料及保養紀錄卡

使用單位：                    廠牌規格：                   放置地點：

保 管 人：                    財產編號：                   購置日期：

| 日 期 | 保養、維修項目 | 更換零件名稱 | 維修保養 人員簽章 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 日 期 | 保養、維修項目 | 更換零件名稱 | 維修保養 人員簽章 | 備 註 |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |